18秋季学期检测技术及应用期末复习题

- 一、 选择题

1.测量误差表示方法有，绝对误差、相对误差和（   ）。

A． 系统误差    B．引用误差  C． 随机误差  D．粗大误差

2.检测系统中的干扰一般分为：机械干扰、光干扰、温度干扰、湿度干扰和（   ）。

A．电磁干扰    B． 压力干扰 C．振动干扰  D． 高温干扰

3.用一块电压表测量10V的电压，电流表的示值为10.1V，其相对误差为（     ）。

A． 2 %    B． 1%  C．3%  D．4%

4.发电传感器有光电池、热电偶传感器、压电式传感器和（      ）。

A． 电容传感器   B． 电阻传感器 C． 电感传感器  D． 磁电式传感器

5.传感器类型的选择，考虑的具体问题，不包括：（      ）。

A．量程的大小   B．传感器的外包装

C．测量方式为接触式还是非接触式

D． 被测位置对传感器体积的要求

6.电感式传感器是利用电磁感应把被测的物理量转换成（  ）的自感系数或互感系数的变化，再经过测量转换电路将电感量的变化转换为电压或电流的变化，从而实现非电量测量的。

A．线圈   B．铁芯  C．衔铁  D．导杆

7.磁电式传感器是基于（   ）的一种传感器。

A．光电效应                        B．电磁感应原理

C．自发电效应                      D．霍尔效应

8.变磁通式传感器一般用于（   ）测量。

A．温度                     B．线速度

C．角速度                   D．位移

9. 以下（   ）不是光电元件的特点。

A. 响应快   B．结构简单  C．使用方便  D．不可实现非接触测量

10. 若开孔盘上的开孔数为8，转轴每分钟转数为600，光电传感器每秒钟产生的脉冲（   ）。A．8  B．4800  C．600  D．80

11. 编码器是（   ）的一种传感器。

A．光信号转换为电信号     B．磁信号转换为电信号

C．动能转换为电信号       D．机械转动的模拟量转换为数字形式的电信号

12. 电涡流传感器可用于（   ）。

A．测温度                     B．无损探伤

C．测力                       D．测湿度

13. 霍尔传感器是基于（   ）的一种传感器。

A．光电效应                    B．电磁感应原理

C．自发电效应                  D．霍尔效应

14.按照工作原理划分，传感器可以分成参量传感器、（      ）、脉冲传感器及特殊传感器。

A．电阻传感器   B．发电传感器 C．电感传感器   D．电容传感器

15.传感器的应用领域有：生产过程的测量与控制、安全报警与环境保护、自动化设备和机器人、（    ）、医疗卫生和家用电器。

A．温度探测   B．交通运输和资源探测  C．压力测量   D．流量测量

16. 电阻应变式传感器可以用来测量力、扭矩、（    ）和加速度等多种参数。

A．温度   B．位移  C．空气质量   D．金属制品裂纹

17.常见的压电材料种类不包括（   ）。

A．单晶压电晶体   B．多晶压电陶瓷  C．玻璃    D．新型压电材料

18.在工业生产中，以下（  ）非电量物理量的测量不可以转换为对位移的测量。

A．形变    B．湿度   C．厚度      D．间距

19.光栅传感器使用注意事项中，不包括（    ）。

A．经常检查安装螺丝是否松动  B．随时插拔光栅传感器的电源

C．应避免剧烈振动，以防损坏   D．应避免在严重腐蚀的环境中工作

20. 磁电式传感器可用于测量（   ）。

A．测温度                     B．测湿度

C．测力                       D．测转速

21. 光电传感器是（   ）的一种传感器。

A．光信号转换为电信号      B．磁信号转换为电信号

C．动能转换为电信号        D．势能转换为电信号

22. 制作霍尔元件常用的材料除锗、砷化镓及锑化铟等半导体材料外，还包括（   ）。

A．硅        B．碳       C．磷        D．铁

23.  电涡流传感器的特点，不包括（   ）。

A．结构简单   B．灵敏度高   C．只能进行接触式测量   D．频率响应范围宽

24. 以下（   ）传感器属于水分子亲和力型湿度传感器。

A．高分子材料湿度传感器        B．热敏电阻型湿度传感器      C．红外线吸收型湿度传感器      D．超声波型湿度传感器

25. 以下（   ）传感器属于机器人内部传感器。

A．视觉传感器        B．听觉传感器      C．平衡传感器        D．嗅觉传感器

26.为了检测我们生活环境大气里的水汽，需采用（ ）。

A．湿度传感器    B．温度传感器  C．气敏传感器   D．力敏传感器

- 判断题

1.检测金属制品内部的气泡和裂纹及CT检测器都属于探伤传感器。

2.传感器的标定是设计、制造和使用传感器的一个重要环节。任何传感器在制造、装配完毕后都须对设计指标进行标定实验，以保证量值的准确传递。

3.电阻应变式传感器将力的变化转换为应变片电阻值的变化，电阻值的变化范围大，用电阻表直接测量即可。

4.电感式传感器结构简单、工作可靠、灵敏度高、分辨率大，灵敏度、线性度和测量范围相统一。

5.光栅传感器的光源主要有银丝灯泡和半导体发光器件。

6.光电池是基于光生伏特效应的光电元件。

7. 编码器以其高精度、高分辨率和高可靠性被广泛用于各种位移的测量。

8.热电偶回路产生的热电动势由两部分组成，一部分是单一导体的接触电动势，另一部分是两种导体的温差电动势。

9.导体或半导体材料在外力作用下产生机械变形时，其电阻值也相应发生变化的物理现象称为电阻应变效应。（   ）

10.光栅传感器是一种脉冲输出数字式传感器。其测量精度高，动态测量范围广，易实现系统的自动化和数字化，在机械工业中应用广泛。（   ）

11. 磁电式传感器有恒磁通式磁电传感器和变磁通式磁电传感器两大类。（   ）

12.电涡流式传感器可以进行无接触测量和探伤。（   ）

13. 按温度系数，热敏电阻可分为负温度系数热敏电阻和正温度系数热敏电阻两大类。（   ）

14.智能传感器具有逻辑判断、统计处理、自诊断、自校准、自适应、自调整、组态、记忆、存储以及数据通信等功能。（   ）

15.自感式电感传感器适用于非常精密的测量。（   ）

15.红外传感器是将红外辐射的能量转换成电能的光敏元件，它是一种接触式测温传感器。（   ）

- 填空题

- 1、测量是为了确定__________的量值而进行的实验过程。测量方法是指实现_________所采用的具体方法。

- 2、传感器的静态特性是指被测量的值处于___________状态时的输入/输出关系。传感器的动态特性：是指其输出对随时间变化的输入量的__________特性。

3、对密闭容器的液位测量需使用非接触式的测量，常用传感器是______________________。

4、测量温度的传感器有：热电偶、热电阻和______________等。

5、常见的湿度传感器主要有两大类，一类是________________________________，另一类是_______________________________。

6、按测量手段分类，测量方法可以分为直接测量、___________和___________。

7、检测的主要作用是获得研究对象的________、运动和特征等方面的信息。

8、电容式传感器是将被测量的变化转换为电容量变化的一种传感器件。可用于测量_______、_________和压力差等物理量。

9、光电元件是将光信号的变化转换为___________的一种传感器件，它是构成光电传感器的主要部件。光电器件的工作原理是基于光电效应，分为______________和内光电效应。

10、对密闭容器的液位测量需使用非接触式的测量，常用传感器有________________。

- 四、 简答题

1、检测系统中的干扰有哪些？抑制方法有哪些？

2、光栅传感器的定义、特点及其应用领域

3、机器人外部传感器的种类、主要功能、目的

- 4、电阻应变式传感器的定义及其适合测的物理量

5、互感式电感传感器零点残余电压产生的原因及消除方法

6、磁电式传感器及其特点、适合测的物理量

7、接触燃烧式气敏传感器的检测原理

8、智能传感器的功能

- 参考答案：

- 选择题

1B 2A 3B 4D 5B 6A 7B 8C 9D 10D 11D 12B 13D 14B  15B  16B  17C  18B  19B 20D  21A  22A  23C  24A  25C  26A

- 判断题

1 √ 2√  3 × 4× 5× 6√  7√  8× 9√ 10√11√ 12√  13√  14×  15×

三、填空题

1、被测对象、测量过程2、稳定、 响应3、超声波液位传感器4、红外测温仪

5、水分子亲和力型湿度传感器、非水分子亲和力型湿度传感器6、间接测量、 组合测量 7、状态8、液位、加速度9、电信号、外光电效应10、超声波液位传感器

四、 简答题

1、检测系统中的干扰有哪些？抑制方法有哪些？

检测系统中的干扰一般分为：机械干扰、光干扰、温度干扰、湿度干扰、电磁干扰。抑制外部干扰的方法主要有，屏蔽、接地、隔离和滤波。内部干扰的抑制方法主要有：采用隔离措施和采用隔离变压器供电。

2、光栅传感器的定义、特点及其应用领域

光栅传感器是利用光栅莫尔条纹原理制成的一种脉冲数字式传感器。光栅传感器的测量精度高，动态测量范围广，易实现系统的自动化和数字化，因而在机械工业中得到了广泛的应用。特别是在量具、数控机床的闭环反馈控制，工作母机的坐标测量等方面，光栅传感器起着重要的作用。

3、机器人外部传感器的种类、主要功能、目的

机器人外部传感器主要包括视觉传感器、听觉传感器、接触觉传感器、嗅觉传感器、压觉传感器、滑动传感器、距离传感器、接近传感器等。其主要功能是识别工作环境，为机器人提供信息。其目的是检测机器人所处的对象物体以及环境周围所具有的各种物理量，从而对这些对象和环境进行认识和处理，它们相对应于人的视、听、味、嗅和触觉等。

4、电阻应变式传感器的定义及其适合测的物理量

电阻应变式传感器是利用将电阻应变片应变的变化转换为电阻变化（应变效应）而设计的传感器。任何一种非电量，只要能设法将应变片的应变进行转换，都可以利用此种传感器进行测量。可用来测量应变、力、扭矩、位移和加速度等多种参数。

- 5、互感式电感传感器零点残余电压产生的原因及消除方法

产生零点残余电压的主要原因：

差动变压器两个次级线圈的电气参数、几何尺寸或此路参数不完全对称；

存在寄生参数，如线圈间的寄生电容、引线与外壳间的分布电容；

电源电压含有高次谐波；

磁路的磁化曲线存在非线性。

消除零点残余电压，可采取以下方法：

尽可能保障传感器的几何尺寸、线圈电气参数和磁路的对称。磁性材料要经过处理，消除内部的残余应力；

选用合适的测量电路，如采用相敏整流电路，既可判别衔铁的移动方向，又可改善输出特性，减少零点残余电压，使其性能均匀稳定；

采用补偿线路减少零点残余电压。

- 6、磁电式传感器及其特点、适合测的物理量

磁电式传感器是利用导体和磁场相对运动而在导体两端产生感应电动势进行测量的。它可以将机械能转换成电能，不需要供电电源，电路简单，性能稳定，输出阻抗小，又具有一定的频率响应范围，适用于转速、振动和扭矩等测量。

- 7、接触燃烧式气敏传感器的检测原理

可燃性气体（H2、CO、CH4）与空气中的氧接触，发生氧化反应，产生反应热（无焰接触燃烧热），使得作为敏感材料的鉑丝温度升高，电阻值相应增大。一般情况下，空气中可燃性气体的浓度都不太高（低于10%），可燃性气体可以完全燃烧，其发热量与可燃性气体的浓度有关。空气中可燃性气体浓度越大，氧化反应（燃烧）产生的反应热量（燃烧热）越多，鉑丝的温度变化（增高）越大，其电阻值增加得就越多。因此，只要测定作为敏感件的鉑丝的电阻变化值，就可检测空气中可燃性气体的浓度。但是，使用单纯的鉑丝线圈作为检测元件，其寿命较短，因此，实际应用的检测元件，都是在鉑丝圈外面涂覆一层氧化物触媒。这样，既可以延长其使用寿命，又可以提高检测元件的响应特性。

- 8、智能传感器的功能

具有逻辑判断、统计处理功能；具有自诊断、自校准功能；具有自适应、自调整功能；具有组态功能；具有记忆、存储功能；具有数据通信功能。