17级邢台电大单招机电一体化专业

《可编程控制器应用》期末复习题

一、填空题

1、可编程序控制器采用微处理器作为中央处理单元，可以对        进行控制，也可以对        进行控制。

2、PLC具有逻辑运算功能，能够描述继电器触点的       和       等各种连接。

3、PLC具有           和           功能，完成对模拟量的控制与调节。

4、按结构形式分类，PLC可分为       式和       式两种。

5、           模块是可编程序控制器系统的运算控制核心。

6、           是安装可编程控制器各类模板的机架，可根据实际需要选择。

7、           模板用于对PLC内部电路供电。

8、           是用来将输入端不同电压或电流信号转换成微处理器所能接收的低电平信号。

9、输出电平转换是用来将           控制的低电平信号转换为控制设备所需的电压或电流信号。

10、           是在微处理器与I/O回路之间采用的防干扰措施。

11、可编程序控制器是一种专为工业环境下应用而设计的计算机控制系统，通过          、          的输入和输出完成各种机械生产过程的控制。

12、PLC可以代替         进行组合逻辑与顺序逻辑控制。

13、PLC的工作过程一般可分为三个主要阶段               、程序执行阶段和              。

14、可编程序控制器系统也称之为“软接线”程序控制系统，由        和

两大部分组成。

15、可编程序控制器的程序由            和            两部分组成。

16、可编程序控制器程序的表达方式基本有          、          、逻辑功能图和高级语言。

17、            是程序的最小独立单位。

18、指令的操作数在PLC的存储器中，此时的操作数由         和         组成。

19、定时时间等于时基和定时值的       。

20、在S7系列的PLC中有三种计数器，分别是          、减计数器和          。

21、PLC的输入和输出量有          和          两种。

22、PLC可以代替继电器进行           与           控制。

23、PLC重复执行输入采样阶段、              和输出刷新阶段三个阶段，每重复一次的时间称为一个           。

24、把可编程序控制器系统和            系统各自的优势结合起来，可形成一种新型的分布式计算机控制系统。

25、用户程序是由若干条顺序排列的      构成。

26、定时时间等于         和         的乘积。

27、若加计数器的计数输入电路（CU）由断开变为接通，同时复位输入电路（R）          ，计数器的当前值加1。当前值大于等于设定值(PV)时，其常开触点         ，常闭触点         。（注：填写“接通”或“断开”）

28、若加计数器的计数输入电路（CU）复位输入电路         ，计数器被复位，复位后其常开触点         ，常闭触点         ，当前值为0。（注：填写“接通”或“断开”）

29、通电延时定时器（TON）的输入（IN）电路         时开始定时，当前值大于等于设定值时，其定时器位变为1状态，其常开触点         ，常闭触点         。（注：填写“接通”或“断开”）

30、通电延时定时器（TON）的输入（IN）电路         时被复位，复位后其常开触点         ，常闭触点         ，当前值等于0。（注：填写“接通”或“断开”）

31、S7-300/S4-400可以通过      接口组成PLC网络。

32、MPI是          的简称，MPI网采用         的通信模式。

33、全局数据（GD）通信方式以      分支网为基础，是为循环的传送少量数据而设计的。

34、           通信方式以MPI分支网为基础，是为循环的传送少量数据而设计的。

35、可编程序控制器系统中，主站之间的通信方式为           ，主站与从站之间为           ，以及这两种方式的混合。

36、PROFIBUS网络由       、从站、        等构成。

37、DCS是            的简称，由单回路仪表控制系统发展起来。

参考答案：

1、逻辑量  模拟量；  2、串联 并联；  3、模数转换（A/D转换）  数模转换（D/A转换）；  4、整体式  模块式；  5、CPU；  6、导轨；  7、电源；  8、输入电压转换；  9、微处理器；  10、电气隔离；

11、开关量  模拟量；  12、继电器；  13、输入采样阶段  输出刷新阶段；  14、硬件  软件；  15、操作系统  用户程序；  16、梯形图  指令表；  17、编程指令；  18、标识符  参数； 19、乘积；  20、加计数器  可逆计数器；21、开关量  模拟量；  22、组合逻辑  顺序逻辑；  23、程序执行阶段  扫描周期；  24、集散控制（DCS）；  25、指令；  26、时基  定时值；  27、断开  接通  断开；  28、接通  断开  接通；  29、接通  接通  断开；  30、断开  断开  接通31、多点接口（MPI）；  32、多点接口  全局数据（或GD）；  33、多点接口（MPI）；  34、全局数据（或GD）；  35、令牌方式  主从方式；  36、主站  网络部件；  37、集散控制系统.

二、简答题

1、传统继电器接触器控制系统和可编程控制系统有何区别？

答：传统继电器接触器控制系统为“硬接线”程序控制系统，通过修改控制器件和接线来改变控制功能；可编程控制系统为“软接线”程序控制系统，通过修改PLC程序并改动少量接线端子来改变控制功能。

2、什么叫扫描周期？它主要受哪些因素影响？

答：PLC重复执行3个阶段：输入采样阶段、程序执行阶段和输出刷新阶段，每重复一次的时间称为一个扫描周期。扫描周期与用户程序的长短和CPU模板的运算速度有关。

3、简述可编程控制器的特点。

答：高可靠性，应用灵活，编程简单，但价格较高。（详细解答也可）

4、可编程控制器的性能指标有哪些？

答：衡量PLC的性能指标分为硬件指标和软件指标。硬件指标包括环境温度、湿度、抗干扰能力、使用环境和输入输出特性等；软件指标包括扫描速度、存储容量、指令功能和编程语言等。

5、可编程控制系统与工业控制计算机、集散控制系统的主要区别在哪些？

答：工业控制计算机适用于要求快速、实时性强、模型复杂、计算工作量大的工业对象的控制；集散控制系统在模拟量处理和回路调节方面具有优势，主要侧重于回路调节功能；可编程控制系统在数字处理和顺序控制方面具有优势，主要侧重于开关量顺序控制，具有很高的可靠性和抗干扰性。

6、简述模块式可编程控制器的基本结构及其各部分功能。

答：（1）导轨：安装PLC各类模块的机架；（2）电源模块：用于对PLC供电；（3）CPU模块：CPU模块为系统的运算控制核心，根据系统的程序要求接收并存储用户程序和数据、现场输入设备的状态和参数，诊断PLC内部电路工作状态和编程过程中的语法错误，完成用户程序规定的运算任务，更新有关标志位的状态和输出状态寄存器的状态，实现输出控制和数据通信等功能；（4）输入输出模板：连接CPU模板与现场输入\输出元件或设备。

7、PLC配置电气隔离的作用是什么？

答：电气隔离是在微处理器与I/O回路之间采用的防干扰措施。

8、西门子（SIEMENS）公司有哪些主要系列的PLC产品？可以采用哪几种编程语言？

答：西门子（SIEMENS）公司主要的PLC产品有早期的S3系列、S5系列和当前的S7系列。S7系列可采用的编程语言如下：（1）梯形图（LAD）；（2）语句表（STL）；（3）功能块图/逻辑功能图（FBD）；（4）标准控制语言（SCL）；（5）顺序控制（S7-Graph）；（6）连续功能图（CFC）。

9、集散控制系统和可编程控制系统有何区别？

答：集散控制系统在模拟量处理和回路调节方面具有优势，主要侧重于回路调节功能；可编程控制系统在数字处理和顺序控制方面具有优势，主要侧重于开关量顺序控制。

10、工业控制计算机和可编程控制系统有何区别？

答：工业控制计算机适用于要求快速、实时性强、模型复杂、计算工作量大的工业对象的控制；可编程控制系统具有很高的可靠性和抗干扰性。

三、根据梯形图写出梯形图指令

1、

1参考答案：

LDN   M0.0

A      M0.1

=      Q4.1

LDN   M0.0

=      Q4.2

2、

2参考答案：

LD    M0.0

AN    I0.1

=      M0.3

A      T5

=      Q0.0

AN    M0.4

=      Q0.1

3、

3参考答案：

LD    I0.3

A     C20

ON    I0.1

A     I0.2

=     Q2.1

LDN   I0.1

A     C20

O     I0.3

AN    I0.4

=     Q2.2

4、

4参考答案：

LDN   M0.0

O     M0.1

O     M0.2

A      I2.0

O      I2.1

NOT

=      Q0.2

5、

5参考答案：

LDN   M0.0

AN    T38

TON   T38, 100

LD    T38

LD    C20

CTU   C20, 100