金属切削机床

- 单项选择题
1．机床型号的首位字母“S”表示该机床是( )。 D
A．钻床 B．齿轮加工机床 C．铣床 D．螺纹加工机床
2．按工作精度来划分，磨床属于( )。B
A．高精度机床 B．精密机床 C．普通机床 D．组合机床
3．龙门刨床的主参数代号是最大刨削( )。D
A．长度的1/10 B．长度的1/100 C．宽度的1/10 D．宽度的1/100
4．下列四种机床为同一机床厂家生产的，其出厂价最高的是( )。B
A．CX6136 B．CH6136 C．CJ6136 D．CK6136
5．在机床型号规定中，首位字母为“Y”表示该机床是( )。B
A．水压机 B．齿轮加工机床 C．压力机 D．液压机
6．下列说法中不正确的是( )。C
A．主轴在轴承上运转的平稳性直接影响工件的加工精度
B．进给箱中装有进给运动的变速机构，调整变速机构，可得到所需的进给量或螺距
C．光杠是专门用来车削各种螺纹而设置的；在进行其它表面车削时，只用丝杠
D．溜板箱实际上是车床进给运动的操纵箱
7．一般车床的加工精度可达( )。A
A．ITl0～IT8 B．IT2～IT6 C．IT6～IT4 D．ITl2～ITl0
8．龙门刨床在切削工件时，刨刀作( )。B
A．旋转运动 B．直线运动 C．间歇运动 D．不动
9．以工件旋转作为主运动的机床是( )。A
A．车床 B．铣床 C．刨床 D．磨床
10．外圆磨床的类别代号为( )。A
A．M B．1M C．2M D．3M
二、多项选择题
1．机床技术经济指标中的“三化”指的是( )。BCD
A．专门化 B．通用化 C．系列化 D．标准化 E．现代化
2．衡量一台机床质量的主要指标有( )。ABCDE
A．加工精度高 B．寿命高 C．生产率高 D．价格低 E．“三化”程度高
3．MGB8240是机床型号，它表示的意思有( )。BCD
A．刨床 B．磨床 C．高精度 D．主参数为400mm E．半自动
4．下述运动中属于主运动的是( )。BCDE
A．铣削时工件的移动 B．车削时工件的旋转 C．铣削时刀具的旋转
D．钻削时刀具的旋转 E．磨削时砂轮的旋转
5．主运动是直线运动的机床有( )。BCD
A．磨床 B. 刨床 C．插床 D．拉床 E．钻床
6．机床的技术经济指标有( )。ABCDE
A．工艺的可能性 B．加工精度和表面粗糙度 C．生产率
D．系列化、通用化、标准化程度 E．机床的寿命
7．内圆柱面磨削可以在下列( )磨床上进行。AC
A．万能外圆磨床 B．普通外圆磨床 C．内圆磨床 D．圆台平面磨床 E．矩台平面磨床
8．下列机床主参数内容中符合规定的有( )。ABCDE
A．普通车床主轴直径 B．牛头刨床的最大刨削宽度 C．台式钻床的最大钻孔直径
D．卧式镗床的工作台宽度 E．卧式铣床的工作台宽度
9．CA6140车床型号中，“40”表示的意思有( )。C
A．车床中心高为40毫米 B．允许最大工件回转半径为400毫米
C．允许最大工件回转直径为400毫米 D．机床中心高略大于200毫米
E．机床的主轴直径为40毫米
10．下列机床中，( )能加工内圆表面。ABDE
A．车床 B．钻床 C．刨床 D．拉床 E．镗床
11．龙门铣床和龙门刨床的外形相似，其区别在于(AD )。
A．横梁上装的不是刨刀架而是带有主轴箱的铣刀架
B．工作台固定不动
C．横梁不能上下移动
D．工作台的往复运动不是主运动而是进给运动
E．立柱上装的不是刨刀架而是带主轴箱的铣刀架
12．下列机床中( ) 属于精密机床。CD
A．钻床 B．螺纹加工机床 C．磨床 D．坐标镗床 E．齿轮加工机床
13．下列机床主参数正确的是( BCD )。
A．普通车床──车削直径 B．卧式镗床──主轴直径 C．龙门铣床──工作台面宽度
D．台式钻床──最大钻孔直径 E．外圆磨床──最大砂轮直径

15．以下说法正确的有( )。ABE
A．品种系列化和部件通用化，可以促进零件的标准化
B．机床切削加工中，进给运动只能有一个，主运动可以有多个
C．组合机床的实质就是专用机床
D．专门机床和专用机床均适用于成批大量生产场合，因此两者可以通用
E．机床的传动机构用来传递运动和动力
16．要加工精度为IT7的内圆，可以使用以下设备( )。ACDE
A．车床 B．铣床 C．钻床 D．镗床 E．磨床
17．万能外圆磨床在结构和工作内容上比普通外圆磨床多了( ABD)。
A．内圆磨具 B．砂轮架可作水平转动 C．磨削端平面的能力
D．磨削锥面的能力 E．头架下面的转盘、砂轮架可做水平移动

单选题

- 机床的（ ）是在重力、夹紧力、切削力、各种激振力和升温作用下机床的精度。

A几何精度 B.运动精度 C.转动精度 D.动态精度 答案：D

- 车削加工时，工件的旋转是（ ）

- 主运动 B．进给运动 C 辅助运动 D．连续运动 答案：A 解析：车削加工时，工件的旋转是主运动，车刀的运动是进给运动

- 机床型号的首位字母“Y”表示该机床是（ ）

- 水压机 B．齿轮加工机床 C．压力机 D．螺纹加工机床 答案：B

- 下列四种机床为同一机床厂生产的，其中出厂价最高的是（）

- CX6136 B．CH6136 C．CJ6136 D．CK6136 答案：B 解析：A是数显机床，B是加工中心，C是简式或经济机床，D是数控机床

- 在车床上，用丝杠带动溜板箱时，可车削（ ）。

A外圆柱面 B.螺纹 C.内圆柱面 D.圆锥面 答案：（B） 解析：丝杠是专门用来车削各种螺纹而设置的

- 在普通车床上车削外圆面，其尺寸精度可达（ ）

A．IT10—IT8 B．IT12 C IT1—IT2 D．IT18—IT17 答案：（A）

- 车床的主电机的旋转运动，经过带传动首先传入（ ）。

- 主轴箱 B．进给箱 C．溜板箱 D．丝杠 答案：（A） 解析：主轴箱又称床头箱，它的主要任务是将主电机传来的旋转运动经过一系列的变速机构使主轴得到所需的正反两种转向的不同转速，同时主轴箱分出部分动力将运动传给进给箱。

- 在车床的组成部分中，没有床身的是（）车床。 A．落地　　 B．立式 C．六角　　 D．自动答案：A

（二）多选题

1．机床技术经济指标要求三化程度高，“三化”是指（ ）。

A．简单化 B．通用化 C．系列化 D．标准化 E．现代化 答案：BCD

2．机床的技术经济指标有（ ）。

A 工艺的可能性 B. 加工精度和表面粗糙度 C．生产率 D．三化程度 E．寿命 答案：ABCDE 3 要想减少机床的切削时间，可采取的措施有（ ）。

A 高速切削 B. 多刀切削 C．减少加工工件的辅助时间 D．减少加工工件的准备时间 E．减少每批工件的结束时间 答案：AB

- 标明型号为MBA1032A 的机床应该是（） A 外圆磨床 B 半自动床 C 内圆磨床 D 坐标磨床 E 仪表磨床 答案：AB 解析：M代表磨床，B代表半自动10代表外圆

- CA6140车床型号中，“40”表示的意思有（ ）。

- 车床中心高为40mm B. 允许最大工件回转半径为40mm C．允许最大工件回转直径为400mm D．机床中心高略大于200mm E．机床的主轴直径为40mm 答案： CD 解析：车床中心高H与床身上最大工件回转直径D有如下关系：H=D/2+K，K为系数，随机床的变化而变化。

- 在钻床上进行钻削的运动特点是（ ）。

A 工件沿孔轴线移动作进给运动 B. 钻头作旋转的主运动 C．工件作旋转的主运动 D．工件固定不动 E．钻头作轴向进给运动 答案：BDE

- 镗床不仅可以镗孔而且可以（ ）

- 刨平面 B。铣平面 C．车端面 D．车螺纹 E．钻孔 答案：BCDE

- 六角车床与普通车床的区别是（） A．没有尾架 B．没有丝杠 C．有一个转塔刀架 D．生产效率高 答案：ABCD

- 坐标镗床按总体布局不同可以分为（）

A．单柱坐标镗床 B．双柱坐标镗床 C．金刚镗床 D．卧式镗床 E．卧式坐标镗床 答案：ABE

- 判断题

- 机床加工的共性是：把刀具和工件安装在机床上，由机床产生刀具与工件间的相对运动，从而切削出合乎要求的零件。 〔答案〕√

- 机床的热变形是影响精密机床工作精度的主要因素。 〔答案〕√

- 切削加工中，主运动是速度较低，消耗功率较小的运动。 〔答案〕× 解析：切削过程中主运动是形成机床切削速度或消耗主要动力的工作运动。

- 在普通车床上加工工件的尺寸精度可以达到IT3。 〔答案〕× 解析：一般车床的加工精度可达IT10—IT8

- 车床的主轴箱是主轴的进给机构。 〔答案〕× 解析：进给箱中装有进给运动的变速机构

- 车床是做直线进给运动的车刀对作旋转主运动的工件进行切削加工的机床。 〔答案〕√

- 单项选择题

1. 按照工作精度来划分，钻床属于（　C ）。

- 高精度机床 B.精密机床 C.普通机床 D.组合机床

- 铭牌上标有M1432A的机床是（　　　）。D

A.刨床 B.铣床 C.车床 D.磨床

- 机床型号中的第二位字母是机床通用特性代号，其中“W”表示的意思是（　　　）。 B

- 精密 B.万能 C.自动 D.仿形

- M1432A磨床表示该磨床经过第（）次重大改进  B

- 六 B.一 C.四 D.零

- 在金属切削机车加工中，下述哪一种运动是主运动（）C

A.铣削时工件的移动 B.钻削时钻头直线运动 C.磨削时砂轮的旋转运动 D.牛头刨床工作台的水平移动

6. 坐标镗床属于（）机床 B

A.普通 B.精密 C.高精度 D.不动

- 在车床上用钻头进行孔加工，其主运动是（　　）。 A

- 钻头的旋转 B.钻头的纵向移动 C.工件的旋转 D.工件的纵向移动

- 台式钻床的主轴可有多种大小不同的转速，它的变化靠（　　　）。 C

- 电动机转速的直接变化 B.主轴箱上手柄位置的变化 C.变换传动皮带在塔型带轮上的位置 D.工作电压的变化

- 立式钻床的主要性能特点是（　　 ） B

A.电动机功率大 B.可以加工不同高度的工件 C.可以加工直径为50mm以上的孔 D.主轴轴线可作水平移动

- 多项选择题

- 下述运动哪几种是主运动（　BCDE　　 ）。

A.铣削时工件的移动 B.车削时工件的旋转 C.铣削时刀具的旋转 D.钻削时刀具的旋转 E.磨削时砂轮的旋转

3. 下列机床中，哪些属于普通机床（ABCE）

A.齿轮加工机床 B.镗床 C.刨插床 D.磨床 E.钻床

- 普通车床的“三箱”是指（　ACD　　）。

A.主轴箱 B.挂轮箱 C.进给箱 D.溜板箱 E.电气箱

- 下列机床中，（CD）属于精密机床

- 铣床 B.卧式镗床 C.磨床 D.坐标镗床 E.齿轮加工机床

- MGB1432是机床的型号，它表示的意思有（BCDE）

- 插床 B.磨床 C.高精度 D.工作台宽度为320mm E.半自动

- 镗床上可以进行的加工是（ABCDE）

A.镗孔 B.车螺纹 C.沟槽 D.钻孔 E.车外圆

机床夹具设计

一、单项选择题

1、下图所示在小轴上铣槽，保证尺寸H和L，所必须限制的自由度个数是：

A、六个    B、五个    C、四个    D、三个

2、在车床上加工轴，用三爪卡盘安装工件，相对夹持较长，它的定位是：

A、六点定位　　B、五点定位　　C、四点定位　　D、三点定位

3、工件在夹具中安装时，绝对不允许采用

A、完全定位　　B、不完全定位　　　C、过定位　　D、欠定位

4、基准不重合误差的大小主要与哪种因素有关

A、本工序要保证的尺寸大小　　　　　    B、本工序要保证的尺寸精度

C、工序基准与定位基准间的位置误差　　　D、定位元件和定位基准本身的制造精度

5、如图在车床上用两顶尖安装工件时，它的定位是：

A、六点定位　　B、五点定位　　C、四点定位　　D、三点定位

６、在平面磨床上磨削一平板，保证其高度尺寸，一般应限制工件的（　　）个自由度。

Ａ、三个　　　Ｂ、四个　　　Ｃ、五个　　　Ｄ、六个

7、工程上常讲的“一面两销”一般限制了工件的(   )个自由度。

A、3     B、4     C、5     D、6

8、下面对工件在加工中定位论述不正确的是（　　）

A根据加工要求，尽可能采用不完全定位　　　B为保证定位的准确，尽可能采用完全定位

C过定位在加工中是可以使用的　　　　　　　D在加工中严格禁止使用欠定位

9、机床夹具中夹紧装置应满足以下除（　　）之外的基本要求。

A夹紧动作准确　　　B夹紧动作快速

C夹紧力应尽量大　　D夹紧装置结构应尽量简单

二、是非题

1、如图所示定位方式是合理的。（　　）

2、工件定位时，若定位基准与工序基准重合，就不会产生定位误差。（　　）

3、辅助支承是为了增加工件的刚性和定位稳定性，并不限制工件的自由度。（　　）

4、浮动支承是为了增加工件的刚性和定位稳定性，并不限制工件的自由度。（　　）

5、车削外圆柱表面通常采用下图所示的装夹定位方式。（　　）

6、在车床上用三爪自定心卡盘多次装夹同一工件时，三爪定心卡盘的对中精度将直接影响工件上被加工表面的位置精度。（　　）

7、在使用夹具装夹工件时，不允许采用不完全定位和过定位。（　　）

8、采用欠定位的定位方式，既可保证加工质量，又可简化夹具结构。（　　）

9、在夹具设计中，不完全定位是绝对不允许的。（　　）

10、工件被夹紧，即实现工件的安装。(   )

11、工件在夹具中安装一定要完全限制6个不重复的自由度才能满足要求。(    )

一、单项选择题

1、 C 　2、C 　3、 D 　4、 C　　5、B    6、A   7、D   8、B  9、C

二、是非题

1、 × 　　2、 × 　　3、√ 　　4、× 　　5、×　　 6、√ 　　7、×　 8、× 　　9、×   10、×  11、×

金属切削原理

一、是非题

1、计算车外圆的切削速度时，应按照已加工表面的直径数值进行计算。（  ）

2、铣床的主运动是间歇运动而刨床的主运动是连续运动。（）

3、刀具前角的大小，可以是正值，也可以是负值，而后角不能是负值。（）

4、刀具的主偏角具有影响切削力、刀尖强度、刀具散热及主切削刃平均负荷的作用。（）

5、车槽时的切削深度（背吃刀量）等于所切槽的宽度。（）

6、金属的切削过程也是形成切屑和已加工表面的过程。（）

7、精加工相对于粗加工而言，刀具应选择较大的前角和较小的后角。（）

8、积屑瘤对切削加工总是有害的，应尽量避免。（）

9、刃倾角的作用是控制切屑的流动方向并影响刀头的强度，所以粗加工应选负值。（）

10、切削加工中，常见机床的主运动一般只有一个。（）

11、工艺系统刚性较差时（如车削细长轴），刀具应选用较大的主偏角。（）

二、选择题

1、扩孔钻扩孔时的背吃刀量（切削深度）等于（ ）

A扩孔前孔的直径B扩孔钻直径的1/2

C扩孔钻直径D扩孔钻直径与扩孔前孔径之差的1/2

2、在切削平面内测量的角度有（ ）

A前角和后角B主偏角和副偏角

C刃倾角D工作角度

3、切削用量中对切削热影响最大的是（ ）

A切削速度B进给量

C切削深度D三者都一样

4、影响切削层公称厚度的主要因素是（ ）

A切削速度和进给量B切削深度和进给量

C进给量和主偏角D进给量和刃倾角

5、通过切削刃选定点的基面是（ ）

A垂直于主运动速度方向的平面B与切削速度平行的平面

C与加工表面相切的平面D工件在加工位置向下的投影面

6、刀具磨钝的标准是规定控制（ ）

A刀尖磨损量B后刀面磨损高度

C前刀面月牙凹的深度D后刀面磨损宽度

7、金属切削过程中的剪切滑移区是（ ）

A第Ⅰ变形区B第Ⅱ变形区

C第Ⅲ变形区D第Ⅳ变形区

8、确定刀具标注角度的参考系选用的三个主要基准平面是（ ）

A切削表面、已加工表面和待加工表面B前刀面、后刀面和副后刀面

B基面、切削平面和正交平面D水平面、切向面和轴向面

9、刀具上能减小工件已加工表面粗糙度值的几何要素是（）

A增大前角B增大刃倾角

C减小后角D减小副偏角

10、当刀具产生了积屑瘤时，会使刀具的（ ）

A前角减小B前角增大

C后角减小D后角增大

11、有色金属外圆精加工适合采用（ ）

A磨削B车削C铣削D镗削

12、车刀刀尖高于工件旋转中心时，刀具的工作角度（ ）

A前角增大，后角减小B前角减小、后角增大

C前角、后角都增大D前角、后角都减小

13、车削时，切削热最主要的散热途径是（ ）

A工件B刀具C切屑D周围介质

14、切削用量中对切削力影响最大的是（ ）

A切削速度B进给量C切削深度D三者一样

15、在主剖面（正交平面）内标注的角度有（ ）

A前角和后角B主偏角和副偏角C刃倾角D工作角度

16、切削铸铁工件时，刀具的磨损部位主要发生在（　）

A前刀面　　　　　　B后刀面　　　　　C前、后刀面　　　D副后刀面

17、影响刀头强度和切屑流出方向的刀具角度是（　）

A主偏角　B前角　C副偏角　D刃倾角、

18、粗车碳钢工件时，刀具的磨损部位主要发生在（　）

A前刀面　　　　　　B后刀面　　　　　C前、后刀面　　　D副后刀面

19、钻削时，切削热传出途径中所占比例最大的是（　）

A刀具　B工件　C切屑　D周围介质

20、车削时切削热传出途径中所占比例最大的是（　）

A刀具　B工件　C切屑　D周围介质

21、ISO标准规定刀具的磨钝标准是控制（　）

A沿工件径向刀具的磨损量　　　B后刀面上平均磨损带的宽度VB

C前刀面月牙洼的深度KT　　　D前刀面月牙洼的宽度

一、是非题

1、×2、×3、×4、√5、√6、√7、×8、×9、√10、√11、√

二、选择题

1、D 2、C 3、A 4、C 5、A 6、D 7、A 8、C 9、D 10、B 11、B 12、A 13、C 14、C 15、A 16、B 17、D 18、A 19、B 20、C 21、B

金属切削机床

一、单项选择题

1、一传动系统中，电动机经V带副带动Ⅰ轴，Ⅰ轴通过一对双联滑移齿轮副传至Ⅱ轴，Ⅱ轴与Ⅲ轴之间为三联滑移齿轮副传动，问Ⅲ轴可以获得几种不同的转速：（ ）

A、3种B、5种C、6种D、8种

2、滑移齿轮变速机构（）

A、不能在运动中变速B、可以在运动中变速

3、带轮变速机构（）

A、可以用于车螺纹变速B、不可以用于车螺纹变速

4、传动原理图（）

A、表示了机床运动时传动联系的示意图B、表示了机床所有的运动及其传动联系

5、每台机床（）

A、只有一个主运动B、至少有一个主运动

6、金属切削机床（）

A、都有进给运动B、有些没有进给运动

三、是非题

1、类别代号为“Q”的机床属于轻型机床。( )

2、外联系传动链用来连接有严格运动关系的两执行件，以获得较高的加工精度。( )

3、复合成形运动是由两个或两个以上的旋转运动和直线运动按照某种确定的运动关系组合而成。( )

4、为实现各种切削运动，机床必须具备执行件、运动源和传动装置三部分。( )

5、机床转速图中的竖线代表各传动轴。( )

一、单项选择题

1、C 2、A 3、B  4、B  5、A 6、B

三、是非题

1、×2、×3、√4、√5、√

一、单项选择题

1、普通车床的传动系统中，属于内联系传动链的是（）

A主运动传动链B机动进给传动链

C车螺纹传动链D快速进给传动链

２、车螺纹时未获得正确的旋向必须（　）

Ａ正确调整主轴于丝杠间的换向机构　　　Ｂ正确安装车刀

Ｃ保证工件转一圈，车刀移动一个螺距　　Ｄ正确刃磨车刀

３、车单线螺纹时,为获得准确的螺距必须（　）

Ａ正确调整主轴于丝杠间的换向机构　　　Ｂ正确安装车刀

Ｃ保证工件转一圈，车刀准确移动一个螺距　　Ｄ正确刃磨车刀

４、车床的溜板箱是车床的( )

A主传动部件B进给传动部件C刀具安装部件D工件安装部件

5、车床在加工螺纹时，要求严格保证（）

A、主轴每转一周，刀架纵向移动一个螺距

B、主轴每转一周，刀架纵向移动一个导程

C、主轴每转一周，刀架纵向移动一个进给量

D、主轴每转一周，刀架横向移动一个进给量

二、是非题

1、车削右螺纹时，工件正转，车刀右移；而车左螺纹时，工件正转，车刀左移。（）

2、车削右旋螺纹之后，只需改变主轴的转向即可车削左旋螺纹。（）

3、在车床上车螺纹时都采用丝杠走刀，这是因为光杠走刀量不够大的缘故。（）

4、加工多头螺纹时应严格保证主轴转一转刀具进给一个螺距。（）

5、片式摩擦离合器调整得越紧，传动效果越好。( )

6、CA6140型车床进给箱可以保证光杠丝杠不会同时转动，溜板箱中的互锁机构不要也可以。( )

7、在CA6140上加工扩大导程时，主轴只能低速旋转。( )

一、单项选择题

1、C 2、A 3、C 4、B 5、B

二、是非题

1、×2、×3、×4、×5、×6、×7、√

一、单项选择题

1、标准麻花钻切削部分切削刃共有：（　　）

A、6　　　B、5　　　C、4　　　 D、3

二、是非题

1、在铣刀耐用度、加工表面粗糙度等方面，逆铣均优于顺铣，所以生产中常用逆铣。（）

2、麻花钻头主切削刃上的前角随直径增大而减小。（）

3、镗削适合加工复杂和大型工件上的孔，尤其是直径较大的孔及内成形表面或孔内回环槽。（）

4、逆铣时切削厚度的变化是由零到最大。（）

5、逆铣法适宜在没有丝杠螺母间隙调整机构的铣床上加工带有硬皮的毛坯。（）

6、钻孔是在实体材料上加工孔的惟一切削加工方法。（　　）

7、顺铣在许多方面都比逆铣好，因此在加工中一般多使用顺铣。（　　）

8、在自己不熟悉的铣床上加工时，最好采用逆铣法。( )

一、单项选择题

1、B

二、是非题

1、×2、×3、√4、√5、√6、√7、×8、√

一、单项选择题

1、 最常用的齿轮齿廓曲线是（ ）

A、圆弧线B、摆线　　　Ｃ、梯形线　　　Ｄ、渐开线

2、4号齿轮铣刀用以铣削21-25齿数范围的齿轮，该铣刀的齿形是按下列哪一种齿数的齿形设计制作的（　）

Ａ、21 B、22 C、23 D、24或25

3、用螺旋升角为λ的右旋滚刀滚切螺旋角为β的左旋圆柱齿轮时，滚刀轴线与被切齿轮端面倾斜角（即安装角）为（ ）

A、λ B、β C、β-λ D、β+λ

4、加工同一模数的一套齿轮铣刀一般分为：（）

A、20个刀号　　　B、10个刀号　　　　C、8个刀号　　D、3个刀号

5、一般情况下双联齿轮只能在（ ）上加工。

A、铣床B、滚齿机　　　Ｃ、插齿机　　　　Ｄ、刨齿机

二、是非题

1、成形法加工齿轮是利用与被切齿轮的齿槽法向截面形状相符的刀具切出齿形的方法。（）

2、磨齿是齿形精加工的主要方法，它既可加工未经淬硬的轮齿，又可加工淬硬的轮齿。（）

3、滚切直齿轮时，刀架沿齿坯轴线方向进给所需的传动链是内联系传动链。（）

4、展成法加工齿轮是利用齿轮刀具与被切齿轮保持一对齿轮啮合运动关系而切出齿形的方法。（）

5、Y3150是齿轮加工机床中一种滚齿机的型号（　　）

6、滚齿加工属于成形法加工齿轮。（　　）

一、单项选择题

1、D 2、A 3、D 4、C 5、C

二、是非题

1、√2、√3、×4、√5、√6、×

一、是非题

1、砂轮的粒度选择决定于工件的加工表面粗糙度、磨削生产率、工件材料性能及磨削面积大小等。（ 　）

2、砂轮的组织反映了砂轮中磨料、结合剂、气孔三者之间不同体积的比例关系（）

3、磨削硬材料时，砂轮与工件的接触面积越大，砂轮的硬度应越高。（）

4、磨削过程实际上是许多磨粒对工件表面进行切削、刻划和滑擦的综合作用的过程。（）

5、拉削相当于多刀刨削，粗、半精和精加工一次完成，因而生产率高。（）

6、砂轮的硬度是指组成砂轮的磨粒的硬度。（）

一、是非题

1、√2、√3、×4、√5、√6、×

机械加工工艺

一、是非题

1、 零件的切削加工工艺性反映的是零件切削加工的难易程度。（）

2、 零件的结构工艺性是衡量零件结构设计优劣的指标之一。（）

3、 在单件小批生产中一般采用机械加工艺过程卡片指导生产。（）

4、 定位基准属于工艺设计过程中所使用的一种基准，因此属于设计基准。（）

5、 粗基准是粗加工所使用的基准，精基准是精加工所使用的基准。（）

6、 经济精度指的是在正常工艺条件下，某种加工方法所能够达到的精度。（）

7、 加工顺序的安排仅指安排切削加工的顺序。（）

8、 单件小批生产中倾向于采用工序集中的原则。（）

9、 退火等热处理工序一般安排在半精加工之后、精加工之前进行。（）

10、 箱体类零件的精基准及定位方式一般采用一面两销。（）

11、热处理前已加工好的中心孔，热处理后必须研研磨，以保证定位精度。（ √）

12、粗基准是粗加工所使用的基准，精基准是精加工所使用的基准。（×）

13、变速箱体上的Φ50H7Ra0.8μm轴承孔,采用下列方案:钻—扩—粗磨—精磨。（×）

14、在多品种小批量生产中，一般倾向于使用工序分散的原则。（×）

15、有色金属的精加工适合车削和铣削而不适合磨削。（ √）

二、选择题

1、下面关于零件结构工艺性论述不正确的是（）

A．零件结构工艺性具有合理性B零件结构工艺性具有综合性

C：零件结构工艺性具有相对性D零件结构工艺性具有正确性

2、零件加工时，粗基准一般选择（）

A 工件的毛坯面B工件的已加工表面

C 工件的过渡表面D工件的待加工表面

3、下面对粗基准论述正确的是（）

A 粗基准是第一道工序所使用的基准B粗基准一般只能使用一次

C 粗基准一定是零件上的不加工表面D粗基准是一种定位基准

4、自为基准是以加工面本身为基准，多用于精加工或光整加工工序，这是由于（）

A 符合基准重合原则B符合基准统一原则

C 保证加工面的余量小而均匀D保证加工面的形状和位置精度

5、工艺设计的原始资料中不包括（）

A零件图及必要的装配图 B零件生产纲领

C工厂的生产条件D机械加工工艺规程

6、下面（）包括工序简图。

A机械加工工艺过程卡片B机械加工工艺卡片

B机械加工工序卡片D机械加工艺卡片和机械加工工序卡片

7、淬火一般安排在（）。

A毛坯制造之后B磨削加工之前

C粗加工之后 D磨削加工之后

8、下面关于检验工序安排不合理的是（）

A每道工序前后B粗加工阶段结束时

C重要工序前后D加工完成时

9、下面（）情况需按工序分散来安排生产。

A重型零件加工时B工件的形状复杂，刚性差而技术要求高

C加工质量要求不高时D工件刚性大，毛坯质量好，加工余量小

10、车床主轴轴颈和锥孔的同轴度要求很高，因此常采用（）方法来保证。

A基准统一B基准重合

C自为基准D互为基准

11、退火处理一般安排在（）

A毛坯制造之后B粗加工之后C半精加工之后D精加工之后

12、车床主轴轴颈和轴颈面之间的垂直度要求很高，因此常采用( )方法来保证。

A自为基准B基准重合C基准统一D互为基准

一、是非题

1、√ 2、√ 3、√ 4、×5、× 6、√ 7、× 8、√ 9、× 10、√11、√12、×13、× 14、×15、√

二、选择题

1、D 2、A 3、C 4、C 5、D 6、C 7、B 8、A 9、B 10、D

机械加工精度

一、单项选择题

1、机床和刀具达到热平衡前的热变形所引起的加工误差属于（ ）

A常值系统误差　B形位误差　C随机误差　D变值系统误差

2、某工序的加工尺寸为正态分布，但分布中心与公差中点不重合，则可以认为（　　）

A无随机误差　　　　　B无常值系统误差

C变值系统误差很大　　D同时存在常值系统误差和随机误差

3、夹具在机床上的安装误差所引起的加工误差属于（　　）

A常值系统误差　　B变值系统误差　　C随机误差　　D形位误差

4、一次性调整误差所引起的加工误差属于（　　）

A随机误差　　B常值系统误差　　C变值系统误差　　D形位误差

5、误差复映所引起的加工误差属于（　　）

A变值系统误差　　B常值系统误差　　C随机误差　　D形位误差

6、刀具磨损所引起的加工误差属于（　　）

A常值系统误差　　B变值系统误差　　C随机误差　　D形位误差

7、内应力引起的变形误差属于（　　）

A常值系统误差　　B形位误差　　C变值系统误差　　D随机误差

8、定位误差所引起的加工误差属于（　　）

A常值系统误差　　B随机误差　　C变值系统误差　　D形位误差

9、对滚动轴承进行适当的预紧，是提高主轴系统（ ）的重要措施

A精度　B强度　C刚度　D柔度

10、通常用（ ）系数表示某种加工方法和加工设备胜任零件所要求加工精度的程度

A工艺能力　B误差复映　C误差传递　　D误差敏感

11、原理误差所引起的加工误差属于（　　）

A常值系统误差　　B随机误差　　C形位误差　　D变值系统误差

12、误差的敏感方向指产生加工误差的工艺系统的原始误差处于加工表面的

A切线方向　B轴线方向　C法线方向　D倾斜方向

13、表面质量指的是加工后表面层的状态，其中（　　）不属于表面质量的内容。

A表面粗糙度　　B对应表面的形状精度　　C表面残余应力　　D表面层的金相组织

二、是非题

1、安装普通螺纹车刀时，为获得正确的牙形，必须使车刀刀尖与螺纹轴线等高，刀尖角的平分线与螺纹轴线垂直。（　　）

2、在降速传动链中末端传动件的精度应高于前端件（　　）

3、工艺系统在切削加工时会产生受力变形，则变形量越大，工件产生的形状误差就越大（　　）

4、在车床用双顶尖装夹车削轴类零件时，若后顶尖在水平方有偏移，则会出现双曲面形的圆柱度误差；若后顶尖在铅垂面方向有偏移，则会出现锥形的圆柱度误差。（　　）

5、零件的内孔表面加工，在精度要求相同的条件下，要比外圆加工困难（　　）

6、车削长轴时，容易出现马鞍形的圆柱度误差（　　）

7、车削外圆时，车刀必须与主轴线严格等高，否则会出现形状误差（　　）

8、在车床上钻孔容易出现轴线偏移现象，而在钻床上钻孔则容易出现孔径增大现象（　　）

9、主轴的纯径向跳动对工件圆柱表面的加工精度没有影响（　　）

10、采用阿基米德齿轮滚刀加工齿轮会使工件产生常值系统误差（　　）

11、平面磨床的床身导轨在铅垂平面内的直线度要求较高，普通车床的床身导轨在水平面内的直线度要求较高。（　　）

12、选择加工方法时应尽量选择工艺能力系数大的加工方法（　　）

13、某工序的工艺能力系数Cp >1，加工尺寸呈正态分布，则该工序不会产生废品（　　）

14、车床主轴轴颈的形状精度对主轴的回转精度影响较大，而轴承孔的形状精度影响较小（　　）

15、在车床上用三爪自定心卡盘多次装夹同一工件时，三爪定心卡盘的对中精度将直接影响工件上被加工表面的位置精度（　　）

16、加工精度指的是实际几何参数和理想几何参数相符合的程度（　　）

17、外圆的精密加工主要用来减小形状误差。（　　）

一、单项选择题

1、D　　2、D　　3、A　　4、 B　　5、C　 6、B　 7、D　　8、B

9、C　 10、A　　11、A　　12、 C 13、B

二、是非题

1、 √ 　 2、√ 　 3、 × 　 4、 × 　 5、 √　 6、 × 　7、× 　8、× 9、 × 　10、 √ 　11、√ 　12、× 　13、 × 　14、√ 　15、√16、√17、×

综合

单项选择（每题2分，共16分）

1．刀具上与工件加工表面相面对的刀具表面称为（　）。

A．前面； B．主后面； C．副后面。

2．小直径实体上，小批量孔加工时一般采用的工艺路线为（　）。

A．铰-钻-扩；　B．拉-铰-钻；　C．钻-扩-铰。　D．扩-钻-拉

3．滚齿加工的原理是（　）。

A．成型法加工；　B．调整法加工；　C．范成法加工。

4．在机床的基本组成中，主轴属于（　）。

A．执行件；　B．传动装置；　C．动力源。

5．在转塔车床车削零件，每转动一次转塔刀架就算作（　）。

A．一道工序；　B．一个工步；　C．一个工位

6．机床主轴组件是主轴箱中的关键部件，要求具有（　）。

A．较高的旋转精度；B．足够的刚度；C．良好的抗振性； D．A+B+C

7．夹具中的（　）夹紧装置，是根据斜面夹紧原理夹紧工件的。

A．液性塑料定心；　B．鼓膜式定心；　C．圆偏心。

8．不完全互换的装配方法适用于（ ）生产类型。

A．单件小批；　B．中批；　C．大批大量 　　D．A+B+C

一、单向选择题：（每小题2分，共20分）

1、阶梯轴的加工过程中“调头继续车削”属于变换了一个（B）。

A、工序； B、安装； C、工步； D、走刀。

2、进给运动通常是（C）。

A、切削运动中消耗功率最多的运动； B、切削运动中速度最高的运动；

C、不断地把切削层投入切削的运动； D、使工件或刀具进入正确加工位置的运动。

3、在外圆磨床上磨削工件外圆表面，其主运动是（A）。

A、砂轮的回转运动；B、工件的回转运动；C、砂轮的直线运动；D、工件的直线运动。

4、当工艺系统刚度较差时，如车削细长轴的外圆。应该使用：(C)

A、尖头车刀； B、45°弯头刀； C、90°右偏刀； D、圆弧头车刀。

5、欠定位是（A）。

A、不允许的；B、允许的；C、不一定。

6、在球体上铣平面，若采用如右上图所示的方法定位，则限制了（C）

个自由度。

A、1； B、2； C、3； D、4。

7、钻削时，切削热传出的途径中所占比例最大的是（B）

A、刀具； B、工件； C、切屑； D、空气介质。

8、磨削一般采用低浓度的乳化液，这主要是因为它（B）。

A、润滑作用强； B、冷却、清洗作用强； C、防锈作用好； D、成本低。

9、在车床上用三爪卡盘夹工件外圆车内孔，车后发现内孔与外圆不同轴，其最可能的原因是（B）。

A、车床主轴径向跳动； B、卡爪装夹面与主轴回转轴线不同轴；

C、刀尖与主轴轴线不等高； D、车床纵向导轨与主轴回转轴线不平行。

10、重要的轴类零件的毛坯通常应选择（ B）。

A、铸件； B、锻件； C、棒料； D、管材。

二、多向选择题：（每小题2分，共10分）

1、实现切削加工的基本运动是（A B）。

A、主运动； B、进给运动； C、调整运动； D、分度运动。

2、不会使工件定位精度受到影响的定位现象是：（A D）。

A、不完全定位； B、过定位； C、欠定位； D、完全定位。

3、在下列情况下，不应该使用任何切削液的有（A C D E）。

A、磨削铸铁工件平面； B、在碳钢工件上铰孔；

C、在铸铁件上用高速钢刀车螺纹； D、硬质合金刀精车碳钢工件；

E、插齿机加工铸铁齿轮； F、高速钢立铣刀铣碳钢轴件平面。

4、主轴回转误差可以分解为（A B D）等几种基本形式。

Ａ、径向跳动；　Ｂ、轴向窜动；　Ｃ、偏心运动；　Ｄ、角度摆动。

5、安排加工顺序的原则有（A B C ）和先粗后精。

A、先基准后其他； B、先主后次； C、先面后孔； D、先难后易。

三、判断题：（每小题2分，共10分）

1、材料成形法目前多用于毛坯制造。 （ T）

2、工艺系统刚度较差时（如切削细长轴），刀具应选用较大的主偏角。 （ T）

3、磨削加工需要大量的切削液，因为浓度低成本低，所以多选用低浓度的乳化液。 （ F）

4、磨削机床床身导轨，由于磨削热的影响，磨后会使导轨最终产生中凸。 （ F）

5、工艺尺寸链中，组成环的尺寸一般是由加工直接得到的。 （ T）

- 单项选择题

- 当有色金属（如铜、铝等）的轴类零件外圆表面要求尺寸精度较高、表面粗糙度值较低 时， 一般只能采用的加工方案为………………………………………………………… （ ）

- 粗车－精车－磨削 （B）粗铣－精铣 （C）粗车－精车—超精车 （D）粗磨—精磨

2. 加 工 铸 铁 时 ， 产 生 表 面 粗 糙 度 主 要 原 因 是 残 留 面 积 和 等因素引起 的。………………………………………………………………………………………（ ） （A）塑性变形 （B）塑性变形和积屑瘤 （C）积屑瘤 （D）切屑崩碎

- 在车削细长轴时，为了减小工件的变形和振动，故采用较大 的车刀进行切削， 以减小径向切削分力。…………………………………………………………………（ ）

- 主偏角 （B）副偏角 （C）后角 （D）副偏角和后角

- 车削螺纹时， 产生螺距误差、 影响误差大小的主要因素是…………………………… （ ） （A）主轴回转精度 （B）导轨误差 （C）传动链误差 （D）测量误差

- 硬质合金刀具热效应磨损的主要原因是………………………………………………（ ） （A）相变磨损和扩散磨损 （B）氧化磨损和相变磨损 （C）氧化磨损和扩散磨损 （D）相变磨损和粘结磨损

6. 在大量生产零件时， 为了提高机械加工效率， 通常加工尺寸精度的获得方法为…… （ ） （A）试切法 （B）调整法 （C）成形运动法 （D）划线找正安装法

- 现有两个工艺方案，它们所需的基本投资相当，它们的工艺成本分别为：方案一可变费 1. 用为 V1，不变费用为 S1，方案二可变费用为 V2，不变费用为 S2，且 V1 > V2，S1 < S 2 ， 零件的实际生产量超过了临界产量 Nk，应选择的最佳工艺方案为…………………（ ）

- 两方案一样 （B）方案二 （C）方案一 （D）两方案都不好

- 在机械加工工艺过程中安排零件表面加工顺序时，要“基准先行”的目的是……（ ）

- 避免孔加工时轴线偏斜 （B）避免加工表面产生加工硬化 （C）消除工件残余应力 （D）使后续工序有精确的定位基面

9. 车床上安装镗孔刀时， 刀尖低于工件回转中心， 其工作角度将会比标注角度… （ ） （A）前、后角均变小 （B）前、后角均变大 （C）前角变小，后角变大 （D）前角变大，后角变小

- 既可加工铸铁，又可加工钢料，也适合加工不锈钢等难加工钢料的硬质合金是（ ）

- YW 类 （B）YT 类 （C）YN 类 （D）YG 类 ） 。

- 四、 判断题 判断题（正确打√ 错误打×，每题 1 分，共 10 分）

- 刀具的标注角度随着刀具的安装条件和进给量的大小变化而变化。………………（ ）

- 六点定位原理中， 在工件的某一坐标方向布置一个支承点不能限制工件这一方向的移动 自由度，因为工件还可向反方向移动。………………………………………………（ ）

- 磨具粒度的选择主要取决于工件的材料、 加工精度、 表面粗糙度和生产率等。 …… （ ） 4. 切削速度越高，则切削温度越高，刀具寿命越短。…………………………………（ ）

- 为了保证重要表面加工余量均匀， 应选择不加工表面为定位粗基准。 ……………… （ ） 6. 由于粗加工对精度要求不高，所以粗基准可多次使用。……………………………（ ）

7. 在钻床上钻孔容易出现轴线偏斜现象， 而在车床上钻孔则容易出现孔径扩大现象。 （）  8. 冷硬现象是由于被切金属层在刀具前刀面的推挤下产生塑性变形和刀尖圆弧的挤压与 摩擦作用下的变形强化所造成的。………………………………………………     ……（ ） 9. 带状切屑容易刮伤工件表面，所以不是理想的加工状态，精车时应避免产生带状切屑， 而希望产生挤裂切屑。………………………………………………       …………………（ ） 10. 根据六点定位原理分析图中车削外圆的定位方案， 该定位方案属不完全定位。 （ ）